КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЯЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2014г.                                                                      №   6а

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Вознесенского сельского  поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и  водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом  Вознесенского сельского поселения, с целью эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения Вознесенского сельского поселения:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Вознесенского сельского поселения согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2.  Обнародовать настоящее Постановление на информационных стендах Администрации Вознесенского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вознесенского

сельского поселения                                                                        Н.П. Редькина

Приложение к постановлению администрации Вознесенкого сельского поселения № 6а от 27.06.2014 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к схеме водоснабжения Вознесенского сельского  поселения

- Водоснабжение

1.1.существующее положение:

Водоснабжение Вознесенского сельского поселения осуществляется из  5 артезианских скважин, оборудованных наземными павильонами. Разрешительная документация в сфере недропользования имеется.

Часть населения в индивидуальной застройке пользуется водой из  колодцев.

Вода артезианских скважин на промышленных предприятиях используется как для хозяйственно-питьевых, так и производственных нужд.

Сведения о водонапорных башнях  представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Сведения по водонапорным башням

Сведения по водонапорным башням

| № | Наименование объекта проектирования | Емкость | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорные башни д.Соболинка | 1,2 (м3) | 1 |
| 2 | Водонапорные башни д. Емельяновка | 12,3 (м3) | 2 |
| 3 | Водонапорные башни с. Вознесенка | 1,2 (м3) | 2 |

Сведения по  водопроводным сетям

| Протяженность водопроводных сетей, относящихся технологически к муниципальному образованию | 16140 (м) |
| --- | --- |
| Количество потребителей хозпитьевой воды по муниципальному образованию | 1020 |

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в сельском поселении эксплуатируется 16140 м. водопроводных сетей.

Среднее водопотребление на 1 человека в месяц  составляет  4,33 куб. м.

Программы производственного лабораторного контроля разработаны 
для всех водопроводов.

Мониторинг за качеством питьевой воды в сельском поселении не  осуществляется.

Вспышек инфекционных заболеваний передачи водным путём 
на территории поселения за последние 5 лет не зарегистрировано.

Около 30 человек населения сельского поселения пользуются децентрализованными источниками водоснабжения: колонками. Производственный контроль за качеством питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения не осуществляется.

В плане охраны и рационального использования водных ресурсов рекомендуется:

-организация централизованной системы водоснабжения;

-совершенствование технологических процессов с целью уменьшения размеров водопотребления;

-строительство оборотных систем водоснабжения;

-требуется проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода.

- Водоотведение

2.1. существующее положение:

Централизованной системой канализации охвачена жилищно-коммунальная и промышленная застройка, имеющая внутренние системы канализации.

Остальная застройка сельского поселения канализована в выгребные ямы, стоки без очистки сбрасываются в ближайшие водотоки или специальными машинами вывозятся на ассенизационные поля.

Отсутствуют очистные сооружения канализации. Система отводящих канализационных коллекторов не развита.

Сооружения предварительной очистки на промышленных площадках  отсутствуют.

3. Жилищный фонд и жилищное строительство

3.1.существующее положение:

Жилищный фонд Вознесенского сельского поселения по состоянию на

1 января 2014 года составляет 21,9 тыс.м2.

Ветхий жилищный фонд составляет 3,7 тыс.м2, аварийный – 0,6 тыс.м2, 
это 19,6 % от всего жилищного фонда Вознесенкого поселения.

В настоящее время жилищный фонд сельского поселения по степени благоустройства обеспечен:

- водопроводом – 78,9 %,

- канализацией – 1,14 %,

- центральным отоплением – 5,03 %,

- ваннами (душем) – 1,14 %,

- напольными электроплитами – 1,8 %.

Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, газом или напольными электрическими плитами составляет 
10,9 тыс.м.

3.2.проектное решение:

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач.